L2 快取規格書（v0.1）

目標平台：Nexys A7 DDR2（Xilinx MIG Native Application Interface）

日期：2026-02-04

# 1. 概述

本文件定義一個 unified Level-2（L2）快取之功能與介面規格。L2 位於已驗證的 I-cache（I$）與 D-cache（D$）之下，服務單核心、in-order 5-stage pipeline 系統。

## 1.1 範圍

L2 提供：(1) I$/D$ 共用的 unified cache；(2) I$ / D$ miss 與 uncached（含 MMIO）存取之仲裁；(3) 透過 Xilinx MIG native app 介面連接外部 DDR2。

## 1.2 目標

真 L2 cache：包含 tag/data array、hit/miss、replacement、dirty writeback。

Unified、non-inclusive（不追蹤 L1 狀態；不做 coherence）。

Bring-up 友善：single-outstanding、in-order completion。

與現有 L1->L2 request/response（valid/ready、burst line transfer）相容。

下游 DDR2 透過 MIG 128-bit user interface（ui_clk domain）。

## 1.3 非目標（v0.1）

多核心一致性（coherence）/ snoop。

ECC / parity。

Hit-under-miss / 多筆 outstanding miss（MSHR）。

Out-of-order 回應完成（reordering）。

## 1.4 關鍵假設

單核心、in-order pipeline。

I$/D$ 已完成驗證，且已具備 miss handling 與 uncached pathway。

v0.1 建議 core + I$ + D$ + L2 皆使用 MIG ui_clk（避免 CDC）。

DDR2 映射為一段連續的物理位址區間（見第 3 章）。

# 2. 架構摘要

L2 為 unified 2-way set-associative cache，cache line 為 64B，策略為 write-back + write-allocate。L2 對 I$ 與 D$ 請求進行仲裁。Cached access 先查 L2（hit/miss）；miss 由 DDR2 refill。Uncached（MMIO 或顯式 uncached）會 bypass L2 arrays，直接走 MIG 存取 DDR2。

## 2.1 頂層策略（v0.1 固定）

| 項目 | 值 |
| --- | --- |
| Cache line 大小 | 64 bytes |
| 相連度（Associativity） | 2-way |
| 容量（Capacity） | 256 KiB |
| Replacement | 每個 set 1-bit PLRU |
| Write policy | Write-back + Write-allocate |
| Inclusivity | Non-inclusive（不追蹤 L1 狀態） |
| Outstanding 交易數 | 全域 single outstanding（一次只處理一筆） |
| 回應排序 | In-order responses |
| 仲裁優先序 | Uncached/MMIO > D$ > I$ |

# 3. 位址映射與屬性（Address Map）

所有位址皆為 physical byte address（PA）。v0.1 定義如下：

| 區域 | Base | End | 大小 | 屬性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boot ROM / BRAM（可選） | 0x0000_0000 | 0x0000_FFFF | 64 KiB | 若實作則可 cache；若未實作則回 error |
| MMIO（保留） | 0x4000_0000 | 0x4000_FFFF | 64 KiB | Uncached、強順序（strongly ordered） |
| DDR2（MIG） | 0x8000_0000 | 0x87FF_FFFF | 128 MiB | 預設 cacheable |

## 3.1 Cacheable vs Uncached 判定規則

L2 對每筆上游 request 計算：

is_ddr  := (PA 位於 0x8000_0000 .. 0x87FF_FFFF)

is_mmio := (PA 位於 0x4000_0000 .. 0x4000_FFFF)

uncached_effective := req_uncached_bit OR is_mmio

行為規範：

若 is_mmio=1：一律 bypass L2 arrays（uncached path）。

若 is_ddr=1 且 uncached_effective=0：走 cached path（L2 lookup）。

若 is_ddr=1 且 uncached_effective=1：走 uncached bypass path。

若位址不在任何合法區間：回 rsp_err=1，且不得對 MIG 發出交易。

I$ 取指若落到 MMIO 或非法區域，必須回 error（由 core 進一步處理）。

# 4. 上游介面（L1 <-> L2）

上游介面採 request/response valid/ready 握手。v0.1 規格為全域 single-outstanding，且回應 in-order。

## 4.1 Request channel（請求通道）

| Signal | 方向 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| req_valid | L1 -> L2 | Request 有效。 |
| req_ready | L2 -> L1 | L2 可接收 request（僅在無 outstanding 交易時為 1）。 |
| req_cmd | L1 -> L2 | 命令（I$ 與 D$ 統一）。 |
| req_addr | L1 -> L2 | Physical byte address。 |
| req_size | L1 -> L2 | Uncached 交易大小（例如 4B/8B）。Cached line op 可忽略。 |
| req_len | L1 -> L2 | Burst length-1。64B line 且上游 64-bit 時：len=7（8 beats）。 |
| req_wdata | L1 -> L2 | 寫入資料（uncached write 或 writeback beats）。 |
| req_wstrb | L1 -> L2 | req_wdata 的 byte strobe（uncached store）。 |
| req_uncached | L1 -> L2 | 顯式 uncached 覆寫 bit。 |

## 4.2 Response channel（回應通道）

| Signal | 方向 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| rsp_valid | L2 -> L1 | Response beat 有效。 |
| rsp_ready | L1 -> L2 | L1 可接收 response beat。 |
| rsp_rdata | L2 -> L1 | 讀取資料（64-bit beat）。 |
| rsp_err | L2 -> L1 | 本次交易錯誤旗標。 |
| rsp_last | L2 -> L1 | 標示 burst 最後一個 beat。 |

## 4.3 命令集合（統一）

L2 命令集合統一如下（編碼由設計常數定義）：

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| LINE_RD | Cached line read（refill）。位址需 64B 對齊。L2 回 8-beat（64-bit）burst。 |
| WB_LINE | Write-back 一整條 cache line 到 L2。L1 提供 8-beat（64-bit）burst，位址需 64B 對齊。 |
| UC_RD | Uncached read。大小由 req_size 指示。v0.1 允許至多 8 bytes（必要時拆兩筆 16B-aligned MIG read）。 |
| UC_WR | Uncached write。大小由 req_size 指示，資料/byte-enable 由 req_wdata/req_wstrb 提供。 |

## 4.4 仲裁（Arbitration）

當 I$ 與 D$ 同時請求服務時，L2 仲裁優先序如下：

Uncached/MMIO

D$ cached

I$ cached

公平性：同一優先等級內採 round-robin。

# 5. 下游介面（L2 <-> DDR2 MIG）

L2 透過 Xilinx MIG 7-series DDR2 native application interface 與 DDR2 互動。所有 MIG user-interface 訊號皆同步於 ui_clk。

## 5.1 MIG 訊號（使用項）

| Signal | 方向 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| app_addr[27:0] | L2 -> MIG | 位址（以 16 bytes 為單位）。 |
| app_cmd[2:0] | L2 -> MIG | 命令（read/write）。編碼依 MIG 設定；以常數 MIG_CMD_READ / MIG_CMD_WRITE 表示。 |
| app_en | L2 -> MIG | 命令有效。 |
| app_rdy | MIG -> L2 | 命令可接受（ready）。 |
| app_wdf_data[127:0] | L2 -> MIG | 寫入資料（16 bytes）。 |
| app_wdf_mask[15:0] | L2 -> MIG | 寫入 byte mask。規格定義 1=mask（不寫），0=寫；若 MIG 實際語意相反，adapter 可取反修正。 |
| app_wdf_wren | L2 -> MIG | 寫資料有效。 |
| app_wdf_end | L2 -> MIG | write burst 最後一個 beat。 |
| app_wdf_rdy | MIG -> L2 | 寫資料可接受（ready）。 |
| app_rd_data[127:0] | MIG -> L2 | 讀取資料（16 bytes）。 |
| app_rd_data_valid | MIG -> L2 | 讀取資料有效。 |
| app_rd_data_end | MIG -> L2 | read burst 最後一個 beat。 |
| ui_clk | MIG -> L2 | user interface clock。 |
| ui_clk_sync_rst | MIG -> L2 | ui_clk domain 同步 reset。 |
| init_calib_complete | MIG -> L2 | DDR2 校準完成旗標。 |

## 5.2 位址轉換（PA -> app_addr）

DDR2 區域常數（v0.1）：

DDR_BASE = 0x8000_0000

DDR_END  = 0x87FF_FFFF

對任何 targeting DDR2 的交易：

ddr_byte_addr = PA - DDR_BASE

app_addr = ddr_byte_addr[31:4]（即 app_addr = ddr_byte_addr >> 4）

L2 僅能對 16B 對齊位址發出 MIG 命令（PA[3:0]=0）。

## 5.3 Cache line 固定 burst 對映

一條 64B cache line 對映為 4 個 MIG beats（每 beat 128-bit）。line base 位址：line_addr = {PA[31:6], 6b0}。第 k 個 beat（k=0..3）使用：app_addr = ((line_addr - DDR_BASE) >> 4) + k。

## 5.4 命令與寫資料握手規則

Write 操作需要 command 與 write-data 兩個通道皆完成握手。L2 僅在 (app_en && app_rdy) AND (app_wdf_wren && app_wdf_rdy) 同拍成立時，才視為該 beat 已送出。

Read 操作只需 command 握手（app_en && app_rdy）。資料於後續以 app_rd_data_valid 回傳；cache line refill 期望 4 個 read beats，並於最後一個 beat 令 app_rd_data_end=1。

# 6. L2 快取行為（Cached path）

## 6.1 幾何參數（Geometry）

Capacity=256KiB、2-way、line=64B。sets = 256KiB / (64B * 2) = 2048 sets；index bits=11；offset bits=6。Tag width = (PA_W - 17)，其中 PA_W 為物理位址寬度參數。

## 6.2 查找與命中回應（Hit）

對 cached request（LINE_RD），L2 進行 tag lookup 與 data read。v0.1 規格定義 hit latency：自 request acceptance 起算 1 cycle 後開始輸出第一個 response beat（rsp_valid=1）。

Hit 時，L2 回傳完整 64B line：上游 8-beat（64-bit）burst，並在第 8 beat 令 rsp_last=1。

## 6.3 Miss 處理（Refill / Eviction）

Miss 時以 1-bit PLRU 選擇 victim way。若 victim line valid 且 dirty，先 writeback 到 DDR2（4 MIG beats）。接著自 DDR2 refill 目標 line（4 MIG beats），更新 tag/valid/dirty，最後回應上游 8-beat burst。

## 6.4 寫入與 store merge

L2 採 write-back + write-allocate。對 cached store 的 sub-line 更新，L2 以 byte-enable 進行 store merge，並標記 dirty。

WB_LINE 語意：L1 提供完整 64B（8 upstream beats）。L2 若該 line 不存在則 allocate；以提供的 beats 填入資料並更新 tag/valid，並將 dirty 置 1。

# 7. Uncached 操作（Bypass path）

Uncached 交易會 bypass L2 arrays，直接透過 MIG 存取 DDR2。當 req_uncached=1 或位址落於 MMIO 區域時，選用 uncached path。

## 7.1 Uncached read

v0.1 uncached read 支援總長度至多 8 bytes。L2 以 16B 對齊方式對 MIG 發出 read，並從 app_rd_data 擷取所需 bytes。若 requested byte range 跨越 16B boundary，L2 拆成兩筆 MIG read，並在 L2 端拼接。

## 7.2 Uncached write

v0.1 uncached write 支援總長度至多 8 bytes，並以 MIG byte mask 實作 byte-enable。L2 對齊到 16B boundary，產生 app_wdf_data 與 app_wdf_mask，使得僅指定 bytes 被寫入。若 requested byte range 跨越 16B boundary，L2 拆成兩筆 MIG write。

# 8. Reset / 校準 / 錯誤處理

## 8.1 校準 gating

在 init_calib_complete=1 且 ui_clk_sync_rst=0 之前，L2 不得發出任何 MIG 命令。此期間 L2 必須對 I$/D$ 解除 req_ready（backpressure），使整機停等。

## 8.2 L2 reset 行為

Reset 後 L2 清除所有 tag array 的 valid 與 dirty。Replacement 狀態（PLRU）重置為 deterministic 值（例如：初始 victim 固定選 way0，直到更新）。

## 8.3 錯誤條件（rsp_err）

位址超出 address map：rsp_err=1，且不得對 MIG 發交易。

Uncached size > 8 bytes：rsp_err=1。

Cached line op burst 非法（上游 64B line 但 len != 7）：rsp_err=1。

I$ 取指到 MMIO/非法區：rsp_err=1。

# 9. 驗證檢查清單（v0.1）

Cached hit：回傳正確 64B line（8 upstream beats）。

Cached miss：可由 DDR2 refill（4 MIG beats）並正確更新 tag/valid。

Dirty eviction：refill 前先完成 writeback（4 MIG beats）。

WB_LINE：可 allocate/更新 line 並標記 dirty。

Uncached read/write：bypass 正確、byte-enable 正確；跨 16B boundary 之拆分/拼接正確。

仲裁優先序與 round-robin 公平性符合規格。

無 request/response 漏失：single-outstanding invariant 成立。