I-Cache 規格書 (Draft v1)

日期：2026-01-29  |  目標：in-order 5-stage 單核 L1 I$ (L2 共用)

# 1. 範圍與假設

本文件定義 L1 I-Cache (I$) 的架構、時序、miss 行為、flush/uncacheable 規則與效能計數器。

核心：in-order 5-stage，單核。

L2：I$/D$ 共用的 unified L2，I$ 透過 L2 取得 refill 資料。

無 MMU/TLB (後續可擴充)。

指令寬度：32-bit，PC 需 4-byte 對齊；不支援 RVC (16-bit compressed) 於 v1。

I$ 為 read-only cache：無 dirty bit、無 write-back / write-allocate 概念。

# 2. 介面與訊號定義

本節定義 I$ 與 CPU 前端 (IF) 及 L2/Memory 之介面訊號、握手規則與時序假設。v1 以單一 outstanding miss/uncached request (blocking) 為前提；未來如導入 non-blocking/MSHR 需擴充介面。

## 2.1 Clock/Reset

| 訊號 | 方向(相對 I$) | 位寬 | 說明 | 備註/時序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | In | 1 | 系統時脈 | 上升沿觸發 |
| rst_n | In | 1 | 低有效重置 | v1 建議同步重置；重置後 valid 全清、狀態回到 IDLE |

## 2.2 CPU Fetch Interface

I$ 與 CPU 之取指介面採 ready/valid 握手。CPU 於 if_req_valid=1 時提供 if_req_addr；當 if_req_ready=1 且握手成立 (valid&ready) 時 I$ 接收該筆取指請求。I$ 於 IF2 產生回應 (hit 時固定 2 cycles latency；miss 時於 refill 完成後再回應)。若 CPU 不使用回應 backpressure，可將 if_resp_ready 綁定為 1。

| 訊號 | 方向(相對 I$) | 位寬 | 說明 | 備註/時序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| if_req_valid | In | 1 | 取指請求有效 | CPU 拉高表示要取 if_req_addr 指令 |
| if_req_addr | In | ADDR_WIDTH | 取指位址 (PC) | 必須 4B 對齊；uncacheable 判斷使用此位址 |
| if_req_ready | Out | 1 | I$ 可接受取指請求 | miss/refill/flush 期間可為 0；CPU 應維持 addr 穩定直到握手 |
| if_req_kill | In | 1 | 取消/清除 in-flight 取指回應 | 用於 branch redirect/flush；不取消已發出的 refill 交易 (v1) |
| if_resp_valid | Out | 1 | 取指回應有效 | 與 if_resp_ready 握手；有效期間 inst/pc/err 保持穩定 |
| if_resp_ready | In | 1 | CPU 可接受取指回應 | 若無 IF2 backpressure，綁定為 1 |
| if_resp_inst | Out | 32 | 指令資料 | RV32 指令字；不支援 RVC 於 v1 |
| if_resp_pc | Out | ADDR_WIDTH | 對應之 PC | 用於 debug/trace；可選擇不輸出 |
| if_resp_err | Out | 1 | 取指錯誤 (bus error/access fault) | 由 L2/memory 回報；CPU 可將其轉成 exception |

## 2.3 Control/Management Interface

控制介面用於 fence.i flush、debug/OS invalidate 與狀態查詢。flush/invalidate 期間 I$ 會暫停接受新的取指請求。

| 訊號 | 方向(相對 I$) | 位寬 | 說明 | 備註/時序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ic_flush_req | In | 1 | Flush-all 請求 (對應 fence.i) | 拉高後 I$ 清除全部 valid；完成後送出 ic_flush_ack |
| ic_flush_ack | Out | 1 | Flush-all 完成指示 | 可為 1-cycle pulse；flush 完成前 if_req_ready=0 |
| ic_inv_valid | In | 1 | Invalidate 請求 (可選) | 用於 debug/OS；若不支援可忽略並回覆 ack=0 |
| ic_inv_all | In | 1 | Invalidate all | 1=全清 valid；0=依 index/way 清除 |
| ic_inv_index | In | INDEX_BITS | Invalidate index | 僅 ic_inv_all=0 時有效 |
| ic_inv_way | In | 1 | Invalidate way | 0/1 對應 way0/way1；僅 ic_inv_all=0 時有效 |
| ic_inv_ack | Out | 1 | Invalidate 完成指示 | 可為 1-cycle pulse |

## 2.4 L2/Memory Refill Interface

I$ 對下游 (L2 或 memory bus) 採用單一請求/回應通道。v1 僅允許一個 outstanding transaction，因此不需要 ID/reorder；回應必須 in-order 回來。對 cacheable miss，I$ 發出 LINE_FILL 讀取整條 64B line；對 uncacheable bypass，I$ 發出 UC_READ 讀取單一 32-bit 指令字。

| 訊號 | 方向(相對 I$) | 位寬 | 說明 | 備註/時序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l2_req_valid | Out | 1 | 下游讀取請求有效 | 與 l2_req_ready 握手 |
| l2_req_ready | In | 1 | 下游可接受請求 | ready=0 時 I$ 必須保持 addr/cmd/len/size 穩定 |
| l2_req_addr | Out | ADDR_WIDTH | 讀取起始位址 | LINE_FILL 時需 line-aligned；UC_READ 時為該指令位址 |
| l2_req_cmd | Out | 2 | 請求型別 | 00=LINE_FILL, 01=UC_READ (其餘保留) |
| l2_req_size | Out | 3 | 每 beat 大小 (log2 bytes) | 例如 3'b010 表示 4B；依下游資料寬度調整 |
| l2_req_len | Out | 8 | burst 長度 (beats-1) | LINE_FILL 時 = LINE_BYTES/(L2_DATA_W/8)-1；UC_READ 時 = 0 |
| l2_rsp_valid | In | 1 | 回應資料有效 | 與 l2_rsp_ready 握手；data/last/err 在 valid 期間保持穩定 |
| l2_rsp_ready | Out | 1 | I$ 可接受回應資料 | I$ 在等待回應/寫入 SRAM 時拉高 |
| l2_rsp_data | In | L2_DATA_W | 回應資料 | LINE_FILL 以 beat 連續回傳；UC_READ 使用低 32 bits (little-endian) |
| l2_rsp_last | In | 1 | 最後一個 beat | UC_READ 必為 1；LINE_FILL 於最後一拍為 1 |
| l2_rsp_err | In | 1 | 回應錯誤 | 下游 bus error/permission fault；I$ 需對 CPU 回報 if_resp_err |

## 2.5 Event/Counter Export (Optional)

若核心以 CSR 或 debug bus 讀取 I$ 計數器，可直接讀取內部寄存器；或由 I$ 輸出事件脈衝供外部計數。v1 建議至少輸出下列事件 (1-cycle pulse)：ic_evt_access, ic_evt_hit, ic_evt_miss, ic_evt_refill_done, ic_evt_flush, ic_evt_uncached。

# 3. 主要參數 (Config)

| 項目 | 值 (v1) | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 容量 (I$ size) | 64 KB | L1 I$ 容量 |
| Line size | 64 B | 一個 cache line = 64 bytes |
| Associativity | 2-way | 2-way set associative |
| Set 數量 | 512 sets | 64KB / (64B * 2) = 512 |
| Replacement | Pseudo-LRU | 2-way 以 1-bit PLRU 實作 |
| Hit latency | 2 cycles | 採用 2-stage fetch pipeline (IF1/IF2) |
| Miss policy | Blocking | miss 期間停止取指直到 refill 完成 |
| Refill outstanding | 1 | v1 僅允許 1 個 in-flight miss |
| Prefetch | Disabled | v1 不做 prefetch；保留介面 |
| Uncacheable | Region-based bypass | 支援固定區段 bypass (不配置到 I$) |

# 4. 位址切割 (Tag/Index/Offset)

本 I$ 使用 byte-addressed 位址。line size = 64B => offset = 6 bits；sets = 512 => index = 9 bits。tag bits 依系統實際位址寬度決定。

OFFSET_BITS = log2(64) = 6  (addr[5:0])

INDEX_BITS  = log2(512) = 9  (addr[14:6])

TAG_BITS    = ADDR_WIDTH - INDEX_BITS - OFFSET_BITS  (addr[ADDR_WIDTH-1:15])

指令 word 選擇：假設 32-bit instruction，word index = addr[5:2] (一個 line 有 16 個 32-bit words)。

# 5. 取指 Pipeline 與時序

I$ 以 2 階段 pipeline 服務取指，提供每 cycle 1 條指令的理論吞吐 (無 stall 時)。

## 5.1 IF1：Array read (tag + data)

輸入：PC (byte address)

行為：以 index=PC[14:6] 同時讀取 way0/way1 的 Tag RAM 與 Data RAM

輸出暫存：兩個 way 的 (valid, tag, line_data) 進入 IF2 比對

## 5.2 IF2：Tag compare + select + deliver

Tag compare：命中條件 valid && (tag == PC_tag)

Way select：若兩 way 同時命中 (理論上不應發生)，way0 優先並視為錯誤事件

Word select：以 PC[5:2] 從 line_data 擷取 32-bit instruction，送往 Decode

PLRU update：命中 way0 則該 set 的 plru_bit<=1；命中 way1 則 plru_bit<=0 (定義 victim=plru_bit 指向的 way)

Hit latency 定義：IF1 發出 PC 的當下算第 0 cycle，IF2 末端輸出 instruction 送入 Decode，故 hit latency=2 cycles。

# 6. Miss 行為與 Refill 流程 (Blocking)

v1 為 blocking I$：偵測 miss 後，取指前端停住直到 refill 完成並更新 tag/valid。miss 期間不允許新的取指讀 array (single-port 限制)。

## 6.1 Victim 選擇

若 set 內有 invalid way：優先選 invalid way 作為 victim (避免不必要替換)

否則：使用 plru_bit 指示 victim way (2-way pseudo-LRU)

## 6.2 Refill Request/Response

Refill address：line-aligned = {PC[ADDR_WIDTH-1:6], 6'b0}

下游介面需支援一次取得整個 64B line (burst 或多拍回傳)

Refill 完成後依序寫入 Data RAM (64B) -> Tag RAM (tag) -> Valid=1

Refill 期間若發生 branch redirect/flush：仍允許 refill 完成 (不取消)，完成後以最新 PC 重新啟動取指

## 6.3 Miss penalty 與重新取指

miss penalty 由 L2/memory latency 決定。Refill 完成後，下一個 cycle 重新進入 IF1 讀 array；因此 miss 後首次可輸出指令通常為 refill 完成後 +2 cycles (IF1/IF2)。

# 7. Flush/Invalidate、Ordering 與 Self-modifying Code

單核、無 coherence。I$ 與 D$ 的可見性由軟體 fence 保證。v1 定義與 RISC-V fence.i 等價的 I$ flush 行為。

## 7.1 fence.i 語意 (v1)

fence.i 之前的所有 store (可能由 D$ 寫回/寫穿) 必須先對 memory 可見。實作上：等待 L2 回覆 'write complete' 或 drain write buffer (若未來加入)。

I$ 執行全域 invalidate：清除全部 valid bits (flush all)。

flush 完成後，後續取指一定能觀察到 fence.i 之前對指令記憶體的修改 (支援 self-modifying code)。

## 7.2 Invalidate 介面 (Debug/OS 擴充)

必要：invalidate_all (對應 fence.i)

可選：invalidate_by_index_way(index, way) 作為 debug/test hook；若實作，操作期間需 stall 取指

# 8. Uncacheable (Bypass) 規則

由於無 MMU，uncacheable 使用固定區段判斷。v1 建議提供 1 組可參數化的 base/mask，匹配時 bypass I$ 直接向 L2 取 32-bit 指令，不配置到 I$。

UNC_BASE, UNC_MASK：若 (PC & UNC_MASK) == (UNC_BASE & UNC_MASK) 則視為 uncacheable

uncached fetch：向 L2 發 single-beat read；回傳後直接送往 Decode，不寫入 I$ tag/data

若不需要從 MMIO/ROM 執行：可將 UNC_MASK 設為 0 以關閉此功能

# 9. 錯誤處理

若 L2 回覆 bus error / access fault：I$ 需回報 fetch_fault 給 CPU，觸發 instruction access fault 例外。

Miss/replay 簡化：blocking 設計下，fault 發生時不會有多筆等待者。

# 10. 監測與效能計數器 (建議)

建議提供以下 64-bit saturating counters (或可讀 CSR) 以利 debug/效能分析：

| Counter 名稱 | 計數時機 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| icache_access | 每次 IF1 發出一個取指請求 | 含 hit/miss/uncached |
| icache_hit | IF2 tag compare 命中 |  |
| icache_miss | IF2 判定 miss 且啟動 refill |  |
| icache_refill_line | 每完成一個 64B line refill | burst 完成後 +1 |
| icache_stall_cycles | 前端因 I$ stall 的 cycle 數 | miss / flush / uncached 等 |
| icache_flush_all | 每次執行 invalidate_all | 對應 fence.i |
| icache_uncached_access | 每次 uncacheable bypass fetch |  |
| icache_error | 每次下游回覆 fetch_fault |  |

# 11. 保留介面與未來擴充

分支預測接口：保留 redirect/flush/btb/bht 等訊號介面，但 v1 可不實作 predictor。

Non-blocking / MSHR：v2 可擴充為 hit-under-miss (至少 2 entries MSHR)，提升 miss hiding 能力。

RVC 支援：若支援 16-bit 指令，需要處理跨 word/跨 line 的取指與對齊問題。

MMU/TLB：引入 VA/PA 後需重新定義 tag 使用 PA、以及 ASID/flush 規則。